### Пожарная безопасность в зимнее время: как уберечь дом и семью

С наступлением холодов риски возникновения пожаров в жилых помещениях заметно возрастают. Причина интенсивное использование отопительных приборов, печного отопления и электрооборудования. Беспечность и незнание элементарных правил пожарной безопасности могут привести к трагическим последствиям. Разберём ключевые меры предосторожности.

#### Основные причины зимних пожаров

Чаще всего возгорания происходят из-за:

- неисправности электропроводки и электроприборов;

- неправильной эксплуатации печей и дымоходов;

- перегрузки электросети при одновременном включении мощных приборов;

- использования самодельных обогревателей;

- неосторожного обращения с огнём (в том числе детской шалости).

#### Правила безопасности при эксплуатации печей

- Подготовка к сезону. Перед началом отопительного периода проверьте печь и дымоход на наличие трещин, разрушений, недостаточных разделок от дымоходов до деревянных конструкций.

- Очистка дымоходов. Проводите её перед началом сезона и не реже одного раза в три месяца.

- Расстояние до горючих предметов. От топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых материалов должно быть не менее 1,25 м.

- Предтопочный лист. У топочного отверстия обязательно прибейте металлический лист размером не менее 50 × 70 см.

- Растопка. Не применяйте бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Контроль. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра.

#### Безопасность электрооборудования

- Перегрузка сети. Не включайте одновременно несколько мощных приборов (электроплиту, камин, чайник), если это вызывает:

  - приглушение света в комнате;

  - частое перегорание предохранителей.
В таких случаях вызовите электрика.

- Нагревательные приборы:

  - не оставляйте обогреватели без присмотра, особенно на ночь;

  - ставьте их на несгораемую подставку;

  - при нагреве провода или штепселя немедленно отключите прибор.

- Самодельные приборы. Запрещено использовать несертифицированные обогреватели, особенно высокой мощности.

- Выключение. Перед уходом из дома убедитесь, что все электроприборы отключены.

#### Газовое оборудование: важные меры

- Вентиляция. Не закрывайте вентиляционные отверстия в помещениях с газовыми приборами.

- Запах газа. При его обнаружении:

  - перекройте подачу газа;

  - откройте окна и двери;

  - не включайте электроприборы и не используйте открытый огонь;

  - вызовите аварийную службу.

- Баллоны. Запрещено хранить газовые баллоны в жилых помещениях.

- Сушка белья. Не сушите вещи над газовой плитой.

#### Защита детей

- Не оставляйте детей без присмотра, если работает печь, камин или включены электроприборы.

- Объясните правила: не играть со спичками, не включать приборы без взрослых, не открывать дверцу печи.

- Храните зажигалки и спички в недоступных местах.

#### Что делать при пожаре

- Вызов пожарных. Немедленно наберите 01 (с городского) или 112 (с мобильного). Чётко сообщите:

  - что и где горит;

  - адрес (населённый пункт, улица, дом, квартира);

  - свою фамилию и номер телефона.

- Эвакуация. Оповестите соседей, выведите людей из помещения.

- Тушение. Если огонь небольшой, попробуйте потушить его:

  - водой (если нет угрозы поражения током);

  - песком, огнетушителем;

  - плотной тканью (одеялом).

- Защита от дыма. При задымлении:

  - пригнитесь к полу (там остаётся прослойка воздуха 15–20 см);

  - дышите через мокрую ткань;

  - двигайтесь ползком вдоль стены к выходу.

#### Чего нельзя делать при пожаре

- Паниковать и терять время.

- Пытаться тушить огонь, не вызвав пожарных.

- Пользоваться лифтом.

- Спускаться по водосточным трубам или стоякам.

- Открывать окна, если это не требуется для эвакуации.

#### Профилактика - лучший способ защиты

- Установите дымовые извещатели. Они своевременно оповестят о возгорании.

- Имейте огнетушитель в доступном месте.

- Проведите инструктаж для всех членов семьи.

- Регулярно проверяйте состояние проводки, печей и газовых приборов.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить. Соблюдение простых правил сохранит ваше имущество, здоровье и жизни близких.

В случае чрезвычайной ситуации звоните: 01 (городской), 112 или 101 (мобильный).